Артикул

IO0303.1000

Описание изделия

Универсальный модуль ввода-вывода на 3 канала. Монтаж на DIN-рейку.

Технические характеристики

| Питание |  |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение | KNX 30В DC |
| Максимальная мощность | макс. 12,5 Вт |
| Максимальное потребление тока | макс. 55мА |
| Мощность потерь | макс. 6Вт |
| Потребление тока по EIB/KNX | < 10 мA при 29В DC |
| Потребление мощности по EIB/KNX | < 150 мВт |

| Каналы |  |
| --- | --- |
| Количество каналов | 3 |
| Подключения |  |
| EIB/KNX | клемма шинного соединителя одножильный кабель сечением 0,8 мм2 |
| Выходы | Винтовая клемма 0,2…2 мм2 для многожильного кабеля 0,2…4 мм2 для одножильного кабеля |
| Момент затяжки | макс. 0,6 Н*м |

| Класс защиты |  |
| --- | --- |
| IP20 | В соответствии с с DIN EN 60529 (IEC 62386) |
| Температурный диапазон |  |
| При работе | -5° C ... + 45° C |
| При хранении | -25°C...+ 55°C |
| При транспортировке | -25°C...+ 70°C |
| Корпус |  |
| Тип монтажа | на DIN рейку |
| Размеры | 90 x 72 x 64,5 мм (ВхШхГ) |
| Ширина в модулях | 4 модульных места 18мм |
| Глубина монтажа | 68 мм |
| Масса | 0,19 кг |
| Корпус, цвет | Пластиковый корпус, серый |
| Согласования |  |
| - EIB / KNX согласно EN 50 090-1, -2 | Сертифицировано |