Артикул

WD0202.1001

Описание изделия

Жалюзийный актуатор с 2 каналами управления.

Функция управления штор: управление работой двигателя штор по часовой стрелке и против часовой

Функция управления временем: включение / выключение с регулируемым временем задержки. Доступно 8 сцен и пресетов.

Ручное управление и функция безопасности.

Самовосстановление положения переключателя реле после отключения и восстановления напряжения на шине

Технические  характеристики

| Питание |  |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение KNX | 21…30В DC |
| Потребление тока KNX | <12 мA |
| Потребление мощности KNX | <360 мВт |
| Каналы управления | 2 канала |
| Диапазон рабочего напряжения | 110~400В AC(50/60Гц) |
| Потери мощности на каждом входе | 1,5 Вт |
| Срок службы |  |
| Кол-во срабатываний механического переключателя | >2000000 раз |
| Срок службы электрического контакта | В соответствии с IEC 60947-4-1 |
| µ=0.8/240V | >100000 раз |
| µ=0.45/240V | >30000 раз |
| Внешние подключения |  |
| Шина EIB/KNX | Витая пара согласно стандарту KNX |
| Концевая клемма | Минимальный момент затяжки 0,6 Н*м |
| Класс защиты |  |
| IP20 | В соответствии с DIN EN 60529 (IEC 62386) |

| Изоляция и защита |  |
| --- | --- |
| Перенапряжение | В соответствии с EN60664-1 Ⅲ |
| Зашита от эл. шума | В соответствии с EN60664-1 2 |
| Уровень безопасности KNX: SELV | 24В DC |
| Температурный диапазон |  |
| При работе | -5° C ... + 45° C |
| При хранении | -25°C...+ 55°C |
| При транспортировке | -30°C...+ 70°C |
| Допустимая влажность | до 93% без образования конденсата |
| Корпус |  |
| Тип монтажа | на DIN рейку |
| Размеры | 90 x 72 x 63 мм (ВхШхГ) |
| Ширина в модулях | 4 модульных места 18мм |
| Глубина монтажа | 68 мм |
| Масса | 0,3 кг |
| Корпус, цвет | Пластиковый корпус, серый |

Чертеж с размерами

Подробное описание изделия

- SATION Shutter actuator соединяет шину KNX и другое оборудование, образуя систему управления электрооборудованием здания, он может управлять нагрузкой переменного тока без дополнительного питания.

- Возможность управлять вращением двигателя по часовой стрелке и против часовой стрелки.

- Максимальный ток нагрузки на выходе каждой контрольной точки составляет 10A (AC) или 2A (DC 48V) \ 8A (DC 30V), каждый канал может регулироваться вручную, состояние переключателя видно снаружи.