Артикул

WD0223.3510

Описание изделия

Моторизованный роторный привод для KNX

Технические характеристики

| Питание |  |
| --- | --- |
| Входное напряжение | 230В AC 50/60 Гц |
| Входная мощность | 115 Вт |
| Ток питания | 0.48 А |
| Напряжение питания KNX | 21 – 30 В DC |
| Ток питания KNX | <5 мА |
| Характеристики двигателя |  |
| Номинальный крутящий момент | 10 Нм |
| Скорость вращения | 17 об/м |
| Защита |  |
| Класс защиты | IP 44 |
| Класс изоляции по нагревостойкости | H |
| Температурный диапазон |  |
| При работе | -15° C ... + 55° C |
| Корпус |  |
| Размеры | 540 x 38.5 мм (LхD) |
| Цвет | Синий |

Чертеж с размерами

Подробное описание изделия

- Можно установить шесть предельных точек и функцию памяти хода при отключении питания.

- Шина KNX может передавать информацию о рабочем состоянии и положении двигателя.

- Двигатель поддерживает два режима работы: толчковый режим и режим блокировки.

- Возможность изменения направления вращения двигателя.

- Возможность определить количество оборотов двигателя с высокой точностью позиционирования.

- Датчик положения имеет функцию защиты от обрыва цепи и короткого замыкания, а также функцию защиты от блокировки и остановки.

- Встроенный супергетеродинный приемный модуль, чувствительность приема до -110 дБм.

- Возможность использования более тихого редуктора с винтовой передачей.